別表1（第3条関係）　補強コンクリートブロック造の塀の点検表

|  | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | ２．２ｍ以下 | ☐はい | ☐いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 高さ２ｍを超える塀で１５ｃｍ以上 | ☐はい | ☐いいえ |
|  |  | 高さ２ｍ以下の塀で１０ｃｍ以上 | ☐はい | ☐いいえ |
| ３ | 控壁 （高さが１．２ｍを超える場合） | ３．４ｍ以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの１/５以上突出してある | ☐はい | ☐いいえ |
| ４ | 基礎 | 鉄筋コンクリート造の基礎がある | ☐はい | ☐いいえ |
|  |  | 丈は３５ｃｍ以上で、根入れ深さが３０ｃｍ以上 （高さが１．２ｍを超える場合に限る） | ☐はい | ☐いいえ |
| ５ | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ、ひび割れがない | ☐はい | ☐いいえ |
| ６ | 鉄筋 | 壁内に径９㎜以上の鉄筋が縦横８０㎝以内で入っている | ☐はい | ☐いいえ |
|  |  | 縦筋は、壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている | ☐はい | ☐いいえ |
| 評価 |  | ６項目のうち、１つでも不適合があれば、倒壊の危険性あり |  |  |

※わからない場合は不適合とする

※鉄筋が入っていないことが明らかな場合は、別表2「組積造の塀の点検表」を使用すること